产品质量监督抽查实施细则

2024年巩留县建设用砂石产品质量监督

抽查实施细则

2024-06- 15 发布                                     2024-06-21 实施

巩留县市场监督管理局

2023年巩留县建设用砂石产品质量监督抽查实施细则

1  抽样方法

1.1抽样型号或规格

所抽样品应为同一型号规格、同一批次的产品，优先抽取主导产品。对于同一生产企业及经销商可以抽取不同规格的样品。

1.2抽样方法、基数及数量

样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

从同一生产者、同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中随机抽取样品。

1.2.1抽样方法

1.2.1.1建设用砂

在料堆上取样时，取样前应先将取样部位表层铲除，然后从不同部位随机抽取大致等量的砂8份组成一组样品；

1.2.1.2建设用碎石、卵石

在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。在料堆上取样时，取样前应先将取样部位表层铲除，然后从不同部位随机抽取大致等量的石子15份组成一组样品；

现场抽样时应当购买检验样品，购买检样的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备样由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

1.2.2抽样数量

1.2.2.1建设用砂

抽取样品数量不得少于90kg，将样品混合均匀后，均分为两份，每份至少45kg，其中一份为检验样品，另一份为备样。

1.2.2.2建设用碎石、卵石

抽取样品数量不得少于60kg,将样品混合均匀后，均分为两份，每份至少30kg,其中一份为检验样品，另一份为备样。

1.3样品处置

1.3.1检样、备样应分别封样，并加以标注。

1.3.2被抽样生产者、销售者应提供产品的分类、规格、类别等信息，并在抽样单中注明签章确认。

1.3.3样品在运输、存储过程中应防止污染、撞击。

1.4抽样单

应按照有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及生产者或销售者相关信息。对于产品检验所需的样品规格型号等技术参数信息，应由被抽生产者或销售者提供，在抽样现场获取，并经生产者或销售者确认。

2  检验依据

2.1明示执行标准为GB/T 14684-2022《建设用砂》的检验项目见表1。

表1   GB/T 14684-2022《建设用砂》的检验项目

| 序号 | 产品类型 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设用砂 | 含泥量 | GB/T 14684 |
| 2 |  | 泥块含量 | GB/T 14684 |
| 3 |  | 颗粒级配 | GB/T 14684 |
| 4 |  | 表观密度 | GB/T 14684 |
| 5 |  | 放射性 | GB 6566 |
| 6 |  | 空隙率 | GB/T 14684 |
| 7 |  | 堆积密度 | GB/T 14684 |

2.3明示执行标准为GB/T 14685-2022 《建设用碎石、卵石》的检验项目见表2。

表2   GB/T 14685-2022《建设用碎石、卵石》的检验项目

| 序号 | 产品类型 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑用石 | 含泥量 | GB/T 14685 |
| 2 |  | 泥块含量 | GB/T 14685 |
| 3 |  | 颗粒级配 | GB/T 14685 |
| 4 |  | 表观密度 | GB/T 14685 |
| 5 |  | 空隙率 | GB/T 14685 |
| 6 |  | 堆积密度 | GB/T 14685 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用。凡是不注日期的文件，其最新版本适用。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细

则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 14684-2022《建设用砂》

GB/T 14685-2022 《建设用碎石、卵石》

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量标准》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3 判定规则

3.1 依据标准

抽查产品依据标准按表1、2执行。

3.2 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

_______________________________________________________________________________